ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

###### I. CZĘŚĆ OPISOWA

| 1. OPIS TECHNICZNY |  | strona |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Podstawa opracowania | 2 |
| 1.2 | Materiały do projektowania | 2 |
| 1.3 | Przedmiot inwestycji | 3 |
| 1.4 | Opis stanu istniejącego | 3 |
| 1.5 | Stan projektowany | 3 |

###### II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Rys. | Nazwa rysunku | skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny | 1: 20 000 |
| 2. | Plan sytuacyjny | 1: 500 |
| 3. | Plan warstwicowy | 1:250 |
| 4. | Przekroje normalne | 1:50 |
| 5. | Szczegóły konstrukcyjne | 1:20 |

# 1. OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem - Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
w organizacji, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, a Biurem Projektowo - Wykonawczym ekoproMag Magdalena Lewandowska dot. opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania: ‘Rozbudowa i modernizacja biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach’.

## Materiały do projektowania

- mapa do celów projektowych,

- materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 (tekst jednolity

Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 43 poz.430),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z

późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  Dz. U.  Nr 170  z dn.12.października

2002 r.poz.1393,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.października 2003 r.poz.1729,

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181,

- obowiązujące normy i przepisy,

## Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi wewnętrznej pomiędzy istniejącymi zjazdami publicznymi z drogi gminnej w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków w południowej części wsi Nagradowice.

## Opis stanu istniejącego

W terenie zlokalizowane są dwa zjazdy z drogi gminnej na teren oczyszczalni ścieków. Zjazd północny oznaczony jako ‘zjazd A’ prowadzi bezpośrednio do bramy wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków i jest utwardzony pofrezem i płytami betonowymi typu ‘JOMB’. Około 60m od zjazdu północnego w kierunku południowym zlokalizowany jest drugi zjazd, o nawierzchni gruntowej, oznaczony jako ‘zjazd B’. Teren pomiędzy zjazdami, od strony planowanej inwestycji, jest niezagospodarowany na długości około 10m od rowu przydrożnego do istniejącego ogrodzenia oczyszczalni ścieków tj. w miejscu projektowanej drogi wewnętrznej.

## Stan projektowany - roboty drogowe

Stan projektowany obejmuje realizację drogi wewnętrznej na teren oczyszczalni ścieków pomiędzy zjazdami publicznymi z drogi gminnej (zakres przebudowy zjazdów publicznych jest przedmiotem odrębnego opracowania).

Przewidziano budowę ok. 70mb drogi wewnętrznej o szerokości 5,00 - 6,00m wraz
z odcinkowo umocnionym poboczem o szer. 1,00m.

Zaprojektowano nawierzchnię drogi wewnętrznej i umocnionego pobocza z kostki betonowej 
gr. 8cm (typ domino, kolor szary). Przewidziano zatokę postojową dla 3szt. samochodów osobowych z kostki betonowej gr. 8cm (typ domino, kolor grafit) oraz krótki odcinek dojścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm (typ domino, kolor szary).

Drogę wewnętrzną i zatokę postojową obramowano krawężnikiem betonowym najazdowym 
o wym. 15x22cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm wraz z oporem (krawężnik wystający 4cm powyżej nawierzchni jezdni). Wzdłuż umocnionego pobocza zastosowano obrzeże betonowe o wym. 10x25cm na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm wraz z oporem.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej / umocnionego pobocza / parkingu:

- kostka betonowa, typ ‘domino’, kolor szary, gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza, beton C8/10, gr. 20cm,

- podbudowa pomocnicza, mieszanka związana cementem C 3/4, gr. 15cm

- podsypka piaskowa, gr. 25cm

UWAGA:

- na drodze wewnętrznej /umocnionym poboczu zastosować kostkę betonową gr. 8cm,

typ domino, kolor szary;

- na parkingu zastosować kostkę betonową gr. 8cm, typ domino, kolor grafit

konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa, typ ‘domino’, kolor szary, gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,

- mieszanka związana cementem C3/4 gr 15 cm

- podsypka piaskowa grub.10 cm

konstrukcja krawężnika betonowego:

- krawężnik betonowy najazdowy, wym. 15x22cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm,

- ława betonowa C12/15 wraz z oporem, gr. 15cm,

konstrukcja obrzeża betonowego:

- obrzeże betonowe, wym. 10x25cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm,

- ława betonowa C12/15 wraz z oporem, gr. 10cm,

Opracował:

.............................................

Michał Krüger